Инструкция по подключению медицинского диагностического оборудования (ДО) к ЦОД РАМИ

- Проверить готовность МО/ДО/АРМ к подключению:

- ДО должно иметь возможность отправки исследований по протоколу DICOM. ДО должно иметь активированную опцию/лицензию «DICOM Store»

- ДО должно быть установлено и готово к работе.

- ДО должно быть подключено к локальной вычислительной сети МО. ДО должен быть присвоен IP-адрес из локальной вычислительной сети МО.

- МО должно быть подключено к ЗСПД. Информация о подключении доступна по ссылке

- Подключение МО к ЦОД РАМИ доступно тремя разными способами, для оборудования, которое будет передавать данные по протоколу DICOM должны быть разрешены соответствующие подключения до IP-адресов в ЦОД РАМИ

- Для всех устройств МО, подключаемых к ЦОД РАМИ, должен быть разрешен сетевой обмен по протоколу ICMP в обоих направлениях

- Для настройки  межсетевого взаимодействия создайте заявку в ИСКИЗ, указав следующую информацию:

- Тема заявки: «Настройка межсетевого взаимодействия с ЦОД РАМИ»

- Категория заявки: «Информационная безопасность - ЗСПД МЗКК - Модификация защищённого взаимодействия»

- Контакты сотрудников ответственных за подключение к ЗСПД: ФИО, должность, телефон, электронная почта.

- IP-адреса устройств, передающие данные в ЦОД РАМИ (АРМ/ДО) по протоколу DICOM.

- IP-адрес АРМ, с которого будет осуществляться доступ к данным в ЦОД РАМИ по протоколу HTTP/S.

- Для подключения ДО к ЦОД РАМИ создайте заявку в ИСКИЗ указав следующую информацию:

- Тема заявки: «Подключение диагностического оборудования к ЦОД РАМИ»

- Категория заявки: «Разработка, внедрение и эксплуатация ИС – ГИСЗ КК РАМИ – Взаимодействие с приборами и ИС»

- Контакты сотрудников Заказчика ответственных за подключение и эксплуатацию ДО: ФИО, должность, телефон, электронная почта.

- Указать способ подключения МО к ЗСПД: ПАК «VIPNET координатор» или «ПО VIPNET клиент».

- Количество подключаемых устройств к ЦОД РАМИ (ДО и АРМ).

- IP-адрес каждого устройства, передающего данные в ЦОД РАМИ (АРМ/ДО).

- Тип ДО, производитель, модель, серийный номер.

- IP-адрес сервера DICOM-маршрутизатора (при его наличии в ЛВС МО).

- Номер сетевого порта ДО, используемый для связи по протоколу DICOM.

- Уникальный идентификатор каждого ДО для протокола DICOM (AeTitle/AET).

- ФИО сотрудников и контакты, непосредственно работающих с данными в ЦОД РАМИ, для настройки доступа к WEB-интерфейсу системы.